### ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Дезэфект-Санит»  для дезинфекции воздушных судов гражданской авиации

Инструкция разработана ГосНИИ ГА, ФГУН « НИИ дезинфектологии»

Авторы: В.Д.Шебанов, В.О.Фонин, Е.Д.Разворотнева (ГосНИИ ГА),

Л.С.Федорова, Цвирова И.М., Г.П.Панкратова, А.Н.Сукиасян (ФГУН «НИИ дезинфектологии»)

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства «Дезэфект-Санит» (ЗАО «Центр дезинфекции», Россия) №11-3/147-09 от 28.04.2001г., утверждённой Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России и согласованная Федеральной комиссией по МИБП, ДС и ПКС Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России.

  - Средство "Дезэфект-Санит" представляет собой концентрированную прозрачную жидкость голубого цвета с цитрусовым (лимонным) запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства входит смесь шести четвертичных аммониевых соединений (3,8%) в качестве действующих веществ, а также различные вспомогательные компоненты. Показатель концентрации водородных ионов (pH) средства – 7,0 – 9,0. Водные растворы средства прозрачны, не вызывают порчи обрабатываемых объектов из различных материалов.

  - Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов – 14  суток. Средство выпускается в пластмассовых канистрах емкостью 3 л, 5 л, 10 л, 20 л и пластиковых флаконах емкостью 1 л с дозирующим устройством.

  - Средство  обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также   моющими и дезодорирующими свойствами.

  - Рабочие растворы препарата «Дезэфект-Санит» могут быть использованы для дезинфекции декоративно-отделочных материалов из нержавеющей стали, пластмасс, резин, стекла, кожи натуральной и синтетической.

  - Средство «Дезэфект-Санит» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии в виде паров, не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и вызывает раздражение слизистых оболочек глаз,   не обладает кумулятивным и сенсибилизирующим действием.

ПДК для действующих веществ (четвертичные аммониевые соединения) в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.

  - Средство «Дезэфект-Санит» предназначено для  профилактической дезинфекции  воздушных судов гражданской авиации.

# 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА "ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ"

Растворы средства «Дезэфект-Санит» готовят в емкостях из любого материала путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Дезэфект-Санит»

| Концентрация рабочего раствора, % |  | Количество средства (мл) для приготовления раствора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По препарату | По ДВ | 1 л | 10 л |
| 0,5 | 0,019 | 5,0 | 50,0 |
| 5,0 | 0,19 | 50,0 | 500,0 |

# ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

# "ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ"

  - Применение средства «Дезэфект-Санит» осуществляют в соответствии с настоящей «Инструкцией», «Временной инструкцией по дезинфекции пассажирских воздушных судов гражданской авиации» № 20/И от 05.11.1979г.

  - Рабочие растворы средства «Дезэфект-Санит» применяют для профилактической дезинфекции поверхностей (см. п.1.4.) в кабине экипажа, пассажирских салонах, вестибюлях, гардеробах, буфетах-кухнях, санитарно-технических узлах, багажно-грузовых и технических отсеках.

  - Поверхности кабин и отсеков (боковые и потолочные панели, багажные полки, осветительные плафоны, индивидуальные панели пассажиров, перегородки, буфетные стойки и др.)   протирают ветошью, смоченной в рабочем растворе средства. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью или сухой салфеткой.

Норма расхода средства при обработке поверхностей  - 100±10%мл/м2.

  - Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью ерша, щетки или протирают ветошью, смоченной в растворе средства.   После окончания дезинфекции раковины и унитазы промывают водой.

  - Съемное буфетно-кухонное оборудование (тележки, контейнеры и др.), посуда (подносы, тарелки, столовые приборы), мягкий инвентарь (дорожки, чехлы, полотенца, подголовники, пледы и др.) сдаются в соответствующие  службы, имеющие право на проведение дезинфекционной обработки.

  - Ограничения по применению.

- не допускается пролив и затекание средства на пол, в щели, стыки, швы конструкции и подпольное пространство;

Таблица 2

Режимы профилактической дезинфекции и уборки раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»

| Объект обеззараживания и уборки | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в кабине экипажа, пассажирском салоне, вестибюлях, гардеробах, буфетах-кухнях, багажно-грузовых отсеках | 0,5 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | Протирание |
| Багажно-грузовые отсеки | 0,5 | 60 | Протирание |
| Уборочный материал | 5,0 | 120 | Погружение |

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы со средством “Дезэфект-Санит” следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Следует избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

- При работе со средством “Дезэфект-Санит” нужно соблюдать правила личной гигиены: во время работы со средством не принимать пищу, не пить, не курить.

- Средство “Дезэфект-Санит” следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям, в закрытой емкости фирмы изготовителя.

# 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства на кожу необходимо смыть его водой.

- При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть под струей  воды в течение 10-15 минут; при появлении раздражения закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия.

- При случайном попадании средства в желудок - выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля.

6.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1.Средство «Дезэфект-Санит» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта в соответствии  с ОСТ 6.15-90.4-90.

6.2.Средство хранят в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +20 до +300С.

6.3.При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки.

6.4.При уборке пролившегося средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки), и разбавить разлившееся средство большим количеством воды.

6.5.Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства  в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

# 7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА "ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ"

7.1. Действующими веществами дезинфицирующего средства «Дезэфект-Санит» является смесь шести четвертичных аммониевых солей (ЧАС), содержание которой в средстве составляет 3,8%. В состав смеси ЧАС входят октилдецилдиметиламмоний хлорид (30,0%), тетрадецилдиметилбензиламмоний хлорид (20,0%), додецилдиметилбензиламмоний хлорид (16,0%), диоктилдиметиламмоний хлорид (15,0%), дидецилдиметиламмоний хлорид (15,0%) и гексадецилдиметилбензиламмоний хлорид (4,0%).

7.2. Дезинфицирующее средство «Дезэфект-Санит» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 200С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля ЧАС (суммарно), %.

В приведенной ниже таблице № 3 приводятся контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

#### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Внешний вид | Прозрачная жидкость голубого цвета |
| 2 | Запах | Цитрусовый (лимонный) |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,0200,005 |
| 4 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7,0-9,0 |
| 5 | Массовая доля ЧАС (суммарно), % | 3,80,15 |

7.3. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства "Дезэфект-Санит" определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50см3 наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах определяют органолептически.

7.4. Определение плотности при 200С

Определение плотности при 200С проводят с использованием одного или двух методов, описанных в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск 1, с. 24): метода 1 с помощью пикнометра либо метода 2 с помощью ареометра.

7.5. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания, выпуск 1, с. 113.

7.6.   Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

7.6.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88Е с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ  29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки  1-1-1-1, 1-1-1-5 по ГОСТ  29227-91.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2. Подготовка к анализу.

7.6.2.1. Приготовление 0,004н. водного раствора додецилсульфата натрия.

0,120г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см3 с доведением объема воды до метки.

7.6.2.2. Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течении трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.6.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают.

Содержимое колбы титруют раствором цетилипиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.6.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Дезэфект-Санит» от 1,5 г до 2,5 г, взятую с точностью

0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем

доводят дистиллированной водой до метки. В коническую колбу либо в цилиндр с

притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды.

Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой

пробы средства «Дезэфект-Санит» при интенсивном  взбалтывании в закрытой

колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.6.4.  Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00137 * V * K * 100 * 100

###### Х=-----------------------------------------, где

m *  V1

0,00137 – масса суммы ЧАС, соответствующая 1см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно

C (C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V –  объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации                 C(C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 н.), см3;

K– поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации C(C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

V1 – объем раствора средства «Дезэфект-Санит», израсходованный на титрование, см3;

100 – разведение анализируемой пробы;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 5,0% при доверительной вероятности 0.95

|  | ### От АСЦ ГосНИИ ГА |
| --- | --- |
|  | Начальник отдела испытаний Фонин В.О. |
|  | Ведущий инженер по испытаниям Шебанов В.Д. |
|  | Старший научный сотрудник Разворотнева Е.Д. |